- 编制说明

- 一、工程概况：

- 石台县金钱山路道路工程位于石台县县城，项目区域南起垄上路，北至滨河大道，整体为南北走向道路，道路总长1158.308m。

- 道路红线宽34.0m，采用单幅路布置：人行道5.0m×2+非机动车道3m×2+绿化分隔带1.5m×2+机动车道7.5m×2=34.0m。机动车道、非机动车道横坡度为1.5%，分隔带横坡为1%，人行道横坡度为2.0%（反坡）。路基填方边坡为1：1.5、挖方边坡为1：1。当地面斜坡陡于1：5时，采取挖土质台阶进行逐层夯实。

- 1、新建绑宽机动车道：4cm厚细粒式改性沥青混凝土（AC—13C）+8cm粗粒式沥青砼(AC-25C)+下封层、玻纤格栅及透层+18cm厚水泥稳定碎石（水泥剂量4.5%）基层+18cm厚水泥稳定碎石（水泥剂量4.5%）基层+20cm厚级配碎石底基层

- 对于原机动车道，依据道路纵断面设计标高在处理后的老路面上铺筑4-12cm沥青调平层，再加铺4cm厚细粒式改性沥青混凝土（AC—13C）。

- 2、非机动车道：3cm厚细粒式沥青混凝土（AC—13C）+5cm中粒式沥青砼(AC-16C)+透层+20cm厚水泥稳定碎石（水泥剂量4%）基层+20cm厚级配碎石底基层

- 3、人行道：

- 6cm厚荷兰砖+ 3cm厚1：3水泥砂浆+ 20cm厚水泥稳定碎石（水泥剂量3%）。

- 二、编制范围：

- 包括：道路、交通、排水、照明、绿化等工程，详见工程量清单。

- 三、工程量清单编制依据：

- 1、《石台县金钱山路道路工程》施工图设计文件（安徽省城建设计研究院，2015年6月）；

- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）、《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T-206-2005）及2005年《安徽省市政工程消耗量定额》和2006年《安徽省市政工程综合价格》。